Okapový systém                 Pokyny k instalaci

Galeco PVC

# Poznámky před montáží

- Prvky PVC GALECO systému by měly být skladovány v původním obalu, dokud není nainstalován.

- Žlab by měl být instalován s doporučeným sklonem 3 mm/1bm okapu

- Žlab by měl vyčnívat vně střešní roviny alespoň polovinu jeho průměru a neměl by vyčnívat za střešní vynášecí čáru. (Obr. 1)

- Doporučená vzdálenost háků je 60 cm (Obr. 2)

- Háky doporučujeme instalovat do 15 cm od kotlíku, rohu, spojky žlabu (Obr. 3)

- Systém GALECO PVC by neměl být instalován při teplotách pod 5 ° c.

- V systému GALECO PVC jsou při použití čelních háků kotlíky a spojky žlabu připevněny k čelnímu panelu, který stabilizuje systém a zajišťuje, že jediný pohyblivý prvek zůstává žlab (Obr. 4)

- Před instalací GALECO PVC musí být lisované těsnění namazáno, aby byl zajištěn pohyb žlabu při změnách teploty. (Obr. 5)

- Pro umožnění tepelné roztažnosti ve žlabových spojkách a rohách musí být konec žlabu nastaven podle pomocných čar (Obr. 6)

- Aby se zabránilo poškození systému prostřednictvím sněhu a ledu, použijte sněhové rozražeče a zachytávače

# 2.Plánování systému

Plánujte s ohledem na velikost systému, počet kotlíků, které umožňují odtok vody ze střechy (tabulka 1).

| Umístění a počet svodů |  | Typ/rozměr žlabu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 90 / 50 | 110 / 80 | 130 / 80 | 130 / 100 | 150 / 100 |  |
|  | 36 m2 | 58 m2 | 99 m2 | 99 m2 | 148 m2 |  |
|  | 73 m2 | 116 m2 | 198 m2 | 198 m2 | 296 m2 |  |

# 3. Montáž úrovně okapu

- Určete umístění kotlíků a pamatujte, že toto je vždy nejnižší bod okapového systému (Obr. 7)

- Proveďte montáž krajních háků tak aby byl zachován sklon 3 mm / 1bm žlabu. Kotlík je zároveň nejnižší bod úseku (Obr. 8)

- Mezi krajními háky natáhněte provázek a zkontrolujte sklon (Obr. 9, 10)

- Namontujte zbylé háky na úroveň provázku při zachování 60 cm rozteče (Obr. 11)

- Umístěte spojky žlabů (Obr. 12)

- V místě umístění kotlíků vytvořte otvor o průměru svodové roury (Obr. 13, 14)

- Vložte žlab do háků nejprve nasaďte zadní a po té přední část (Obr. 15, 16)

- Nyní proveďte propojení v rohách systému pomocí žlabových rohů s těsněním (Obr. 17)

- Nakonec namontujte čela žlabu (Obr. 18)

# 4.Napojení svodu

- Pomocí kolen a potřebné délky svodu provedete přiblížení svodu ke stěně (Obr. 19)

- Pokud budete napojovat svod rovnou do kotlíku je potřeba použít spojku svodu!!!!!!!!

- Svod

# Instalace svodu

- Připevněte hmoždinky do fasády (délky přizpůsobené tloušťce zdi nebo zateplení) s maximální vzdáleností 1,8 m (Obr. 20)

- Do objímek vložte svodovou rouru nebo roury, které se spojují svodovou spojkou (Obr. 21, 22, 23)

- Utáhněte svorky na objímce, tak aby svod držel, ale není vhodné utahovat moc

# Dokončení instalace

- Vyústění do kanalizace. Umístěte geiger do země pod odtokovou trubkou a pomocí flexibilního kolena napojte na kanalizační rouru (Obr. 24). V geigeru vyřízněte díru rovnající se průměru vypouštěcí trubky použité (Obrázek 25, 26).

- 20cm od země umístěte objímku svodu.

Obr. 1	Obr..2	Obr. 3

Obr. 4	Obr. 5	Obr. 6

Obr. 7	Obr. 8	Obr. 9

Obr. 10	Obr. 11	Obr. 12

Obr. 13	Obr. 14	Obr. 15

Obr. 16	Obr. 17	Obr. 18

rys. 19	rys. 20	rys. 21

rys. 22	rys. 23	rys. 24

rys. 25	rys. 26	rys. 27